    «УТВЕРЖДАЮ»







                            Зам. главы города –









    начальник управления









    архитектуры и строительства









    администрации г. Владимира









    ______________В.А. Немков









    «________»____________2006г.

Техническое задание

на  выполнение работ по топографической съёмке в масштабе 1: 500 вновь присоединённых территорий
1. Основание производства работ: Закон Владимирской области от 11.11.2004г. № 186-ОЗ «Об изменении границ муниципальных образований город Владимир, Суздальский район, Камешковский район, Собинский район Владимирской области».

2. Наименование объекта:  вновь присоединённые территории (микрорайоны  Оргтруд (часть), Коммунар, Заклязьменский, Уварово, Спасское, Мосино, Немцово).
3. Заказчик:  управление архитектуры и строительства  администрации города.

4. Вид работ:  топографическая съёмка М 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м.
5. Объём работ: 500 га.

6. Требования к работе: 

6.1. Топо-геодезические работы выполнять согласно инструкции ГКИНП-17-002-93 и техническим условиям управления архитектуры и строительства администрации города Владимира.
6.2. Система координат – местная, принятая для города Владимира; Суздальская, приведённая; местная, принятая для мкр. Оргтруд.

6.3. Система высот – Балтийская.

7. Требования к составу и сроку представления отчётных материалов:

7.1. На магнитных носителях, подготовленных при помощи программы управления земельными ресурсами г. Владимира и планшетах.
7.2. Технический отчёт, подробно отражающий методику, технологию и точность выполненных работ.

Начальник отдела информационных

систем обеспечения  градостроительной

деятельности управления архитектуры                                                   Хохлова Т.А.

