        Утверждаю директор МУ «УАЗ

   Н.И. Дубенков

Дефектная ведомость

на текущий ремонт помещений по адресу: ул. Добросельская, д. 175
для размещения подразделений администрации  г. Владимира

	№пп
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем работ

	
	Общестроительные и отделочные работы
	
	

	1
	Демонтаж обшивки стен из панелей по деревянной обрешетки
	кв.м.
	57,63

	2
	Заделка проемов во внутренних стенах (кирпичная кладка отдельных мест в1/2 кирпича)
	кв.м.
	5,7

	3
	Штукатурка заделанных мест
	кв.м.
	11,4

	4
	Разборка стен из кирпича
	куб.м.
	2,8

	5
	Демонтаж оконного блока ПВХ 0,8х1,3
	шт.
	1

	6
	Снятие обоев
	кв.м.
	16,9

	7
	 Штукатурки стен 
	кв.м.
	16,9

	8
	Демонтаж плинтуса деревянного
	п.м.
	52

	9
	Демонтаж подвесного потолка (плитки  ПВХ по деревянному каркасу)
	кв.м.
	104,9

	10
	Демонтаж светильников встроенных в  подвесном потолке
	шт.
	7

	11
	Установка дверных блоков размером 0,9х2,0 филенчатых деревянных, покрытых лаком 
	к-т.
	4

	12
	Установка блока металлического 1,2 х 2,0 двух дверного с обшивкой с одной стороны МДФ и окраской с другой стороны
	шт.
	1

	13
	Установка наличников дверных
	п.м.
	25,5

	14
	Установка врезных замков дверных
	шт
	6

	15
	Установка задвижки дверной
	шт.
	1

	16
	Усиление перегородки металлической решеткой ячейка 15х15, арматура диаметром не < 12мм с креплением к анкерам встроенным в стену на 80мм шагом 500х500
	кв.м.
перегородки

     
	2,8

	17
	Монтаж перегородок  по металлическому каркасу с обшивкой ГКЛ с двух  с изоляцией
	кв.м
	57,2

	18
	Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу
	 кв.м.
	73,6

	19
	Подготовка  стен  под оклейку обоями,  в том числе оштукатуренных
из ГКЛ
	кв.м.

кв.м.
	18,7
179,6

	20
	Оклейка стен обоями с окраской
	кв.м.
	194,7

	21
	Окраска ранее окрашенных стен  за 1 раз
	кв.м.
	3

	22
	Окраска стен масляная по ГКЛ за 2 раза 
	кв.м.
	1,85

	23
	Обшивка откосов дверных ГКЛ с окраской 
	кв.м.
	6

	24
	Ремонт цементного пола отдельными местами (до 0,5 кв.м.)
	кв.м.
	5,6

	25
	Устройство основания под линолеум из фанеры толщиной 6мм
	кв.м.
	103,3

	26
	Устройство покрытия пола из линолеума (полукоммерц.)
	кв.м.
	103,3

	27
	Установка плинтуса ПВХ
	кв.м.
	96,1

	28
	Демонтаж металлических оконных рам размером 2,9х2,07
	шт.
	5

	29
	Установка оконных блоков из ПВХ профиля
	кв.м.
	30,1

	30
	Установка усиливающего рамы  ПВХ профиля
	п.м.
	21

	31
	Установка подоконной доски пластик.
	п.м.
	16

	32
	Обшивка оконных откосов ГКЛ с утеплением и окраской
	кв.м.
	21,6

	33
	Устройство отливов
	п.м.
	17

	34
	Устройство подвесного потолка типа «Амстронг»
	кв.м.
	102,2

	35
	Установка уголка пластикого на стены
	п.м.
	90,7

	36
	Установка светильников в подвесном потолке типа ARS 4х18  с разводкой электрокабеля освещения
	шт.
	24

	37
	Установка светильника с дополнительно встроенным аккумулятором для аварийного освещения
	шт.
	1

	38
	Установка коробок распределительных
	шт.
	8

	39
	Кабель-канал  по стенам 20 мм
	п.м.
	8

	40
	Установка выключателей 2-х клавишных
	шт.
	4

	41
	Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 крепление к стене
	п.м.
	20

	42
	Установка электросчетчика типа «Меркурий 230 AR»
	шт.
	1

	43
	Установка автомата, 25А
	шт.
	1

	44
	Монтаж регистров отопления из труб диаметром 76 мм стальных
длиной до 2м
	шт.
	2

	45
	Прокладка труб отопления диаметром 25 мм
	п.м.
	2

	46
	Установка крана Маевского
	шт.
	1

	47
	Подключение к существующей сети
	шт.
	1

	48
	Окраска металлических труб за 2 раза
	кв.м.
	21,7

	49
	Установка светового табло «Запасный выход»
	шт.
	1

	50
	Экспертиза сметы
	руб./поз. без НДС
	50


Примечание: экспертизу сметы проводит победитель конкурса.
Составила: инженер МУ «УАЗ»                                                                               Н.И.Кувыкина   
         тел. 43-22-68
