Приложение №1

Дефектная ведомость

на ремонт мягкой кровли в школе №24 (3 этаж (2 часть)),

ул. Лакина,183

тел. 33-86-51

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя (с разборкой существующего покрытия до 3 слоев) Материал – стеклоизол, верхний слой стеклоизол – основа стеклоткань) | 100 м2 | 7,5 |
| 2 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100м | 1,325 |
| 3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0м2 | 100шт. | 0,65 |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением. | 100м2 | 0,65 |
| 5 | Демонтаж воронок водосточных (ливневка). | Шт. | 2 |
| 6 | Установка воронок водосточных (ливневка). | Шт. | 2 |
| 7 | Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную | Т | 6,13 |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоянии 18 км (класс груза 1) | Т | 6,13 |
| 9 | Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до 1м. | 100м | 0,2 |