PAGE  

	
	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП «Владстройзаказчик»


____________________ А.А. Лючин
 2006 г.


Задание
на разработку рабочего проекта
«Транспортная развязка в начальной точке автомобильной дороги «Владимир-Муром-Арзамас». Первая очередь строительства».

Вынос тепловых сетей второй и третьей очереди
	№
пп
	Перечень
основных данных
	Основные данные и требования

	1
	Заказчик
	МУП «Владстройзаказчик»

	2
	Основание для
проектирования
	Письмо- заказ №1384 от 28.06.2006

	3
	Стадийность
проектирования
	Рабочий проект.

	4
	Источник
финансирования
	Государственные инвестиции.

	
	Генпроектировщик
	ГУП «Владимиргражданпроект».

	5
	Основные требования к проектно-сметной
документации
	В рабочем проекте в соответствии с техническими условиями №2168 от 23.10.03 и №2156 от 16.12.04 филиала «Тепловые сети» ОАО «Владимирэнерго» выполнить:

· Перекладку теплосети Ду 800 в районе пл. Фрунзе на прокладку предизолированными трубами в проходном канале под проезжей частью и надземно совместно с существующей тепловой сетью Ду1000 третьей очереди;

· Существующую магистраль III очереди Ду 1000 мм при пересечении дороги проложить в проходном канале, предусмотрев вынос компернсатора из-под проезжей части; 

· Перенос перехода тепловой сети второй и третьей очереди через ул. Усть на Лабе на 60-70 м в сторону ул. Луначарского. Переход выполнить в проходном канале;

· На Ерофеевском спуске запроектировать два проходных канала для проектируемой магистрали III очереди Ду1000 м. Для пересечки дороги- отвода теплосетью III очереди запроектировать футляр;

· Предусмотреть вынос существующей теплосети II очереди Ду 800 мм из-под автомагистрали на участке от больницы «Красный крест» до НСП-3 с прокладкой ее в коридоре  теплотрассы III очереди. Способ прокладки определить проектом;

· Замена существующей теплосети Ду800 мм от ТК-61 до компенсатора в т. 63 ( в районе ул. Горького) на прокладку в проходном канале предизолированными трубамиДу800 мм;

· При проектировании учитывать ранее выполненную на стадии «Проект» и согласованную с филиалом «Тепловые сети» ОАО «Владимирэнерго» документацию



	6
	Исходные данные для разработки проекта:
	Заказчик  представляет  проектировщику:
[image: image1.png]


 пролонгированные технические условия по теплоснабжению

	7
	Защита проекта
	Специалисты проектной организации принимают участие в защите разработанной проектно-сметной документации в установленном порядке.

	8
	Количество
экземпляров проекта
	Пять:    4 – заказчику;

    1 – в архив института.


Главный инженер МУП «Владстройзаказчик»                                             В.Г.Авдохин 
Cогласовано ОАО «ВГК»
PAGE  
2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


